CUỘC THI DENSO FACTORY HACKS 2026 — HỒ SƠ ĐỀ XUẤT & TÀI LIỆU BỔ TRỢ NHÓM ĐỀ BÀI: DATA UTILIZATION — D2: HIỂN THỊ HÓA, DỰ BÁO & MÔ PHỎNG NĂNG LỰC LOGISTICS ĐẶC TẢ YÊU CẦU NGHIỆP VỤ, THIẾT KẾ INPUT -> OUTPUT & KẾ HOẠCH KHẢO SÁT (SRS) Mô hình Digital Triplet, 12 Giả định Tái lập A01–A12, 4 Lớp Dữ liệu Đầu vào, 6 Tình huống Sử dụng, 11 Kiểm thử Tự động & Bảng hỏi Factory Tour

| Hạng Mục Hồ Sơ | Nội Dung Tóm Tắt |
| --- | --- |
| Tên giải pháp | D2 Logistics Control Room — Hệ thống Hiển thị hóa, Dự báo & Mô phỏng Điều độ Logistics Nội bộ Nhà máy |
| Nhóm đề tài dự thi | Data Utilization (Chuỗi hóa & Khai thác Dữ liệu) — Đề D2 (P2): Simulate & Forecast Logistics, Recommend Actions |
| Định hướng tại DMVN | Hiện thực hóa mô hình Digital Triplet (Cyber × Physical × Human): Xóa bỏ thao tác tính toán Excel thủ công, tối ưu hóa QCDS |
| Trả lời câu hỏi Tự kiểm (Self-Check) | Giúp người điều phối tại DMVN thấy ngay trên 1 màn hình 'còn bao lâu nữa trạm nào quá tải và cần điều chỉnh gì', rút ngắn thời gian lập phương án khi biến động từ 30–45 phút tính tay xuống < 1 phút và giảm 82% số phút giao hàng trễ cho line. |
| Mục đích tài liệu | Tài liệu bổ trợ làm rõ 4 lớp Input, 4 thành phần Output, tiêu chuẩn nghiệm thu và kế hoạch xác nhận nghiệp vụ cùng Mentor DENSO. |

CHƯƠNG 1: PHẠM VI NGHIỆP VỤ, MÔ HÌNH DIGITAL TRIPLET & THÔNG SỐ HIỆN TRƯỜNG (A01 – A12) Xác lập ranh giới hệ thống tại DMVN, vai trò con người – máy móc và bộ thông số chuẩn hóa phục vụ tái lập

1.1. Định vị Hệ thống theo Mô hình Digital Triplet (Cyber × Physical × Human) của DMVN

Theo định hướng Nhà máy Tương lai của DENSO Việt Nam (DMVN), hệ thống D2 Logistics Control Room không nhằm mục đích thay thế quyền quyết định của con người bằng một hộp đen tự động hóa cứng nhắc, mà kết hợp hài hòa 3 yếu tố: (1) Physical — Hiện trường kho Supermarket, bàn Kitting, cổng Dock và đội xe nâng/AGV/AMR/tàu kéo; (2) Cyber — Hệ thống hợp nhất dữ liệu, dự báo sớm khoảng thiếu hụt công suất và mô phỏng kịch bản What-if; và (3) Human — Giải phóng người điều phối và Trưởng ca khỏi các thao tác cộng sổ Excel thủ công (Routine work) để tập trung vào quản lý tổng thể QCDS (Chất lượng – Chi phí – Giao hàng – An toàn) và xử lý các tình huống bất thường (AI works on the Known World, Human works on the Unknown World).

| Phân Nhóm Phạm Vi | Hạng Mục Nghiệp Vụ & Kỹ Thuật | Quyết Định Thiết Kế Trong Bản Thực Thi |
| --- | --- | --- |
| Trong phạm vi cốt lõi (In-Scope P0) | Toàn bộ chu trình cấp vật tư nội bộ: Kho Supermarket (SMKT-A) -> Bàn soạn hàng Kitting (PK-01..04) -> Cổng Cầu bốc (DK-01..03) -> Đội xe kéo/AGV (TG-01..04) -> 4 Dây chuyền sản xuất (L1–L4). | Hiển thị hóa trực quan trên Mặt bằng 2D Sàn Epoxy 5S và mô phỏng đầy đủ trên động cơ sự kiện rời rạc SimPy 4. |
| Trong phạm vi cốt lõi (In-Scope P0) | 3 Năng lực cốt lõi theo yêu cầu đề bài D2: Predict (Dự báo năng lực vs. nhu cầu 4h/8h/24h) — Detect (Xác định điểm nghẽn gốc) — Simulate (Mô phỏng kịch bản What-if & gợi ý đối sách). | Chạy trực tiếp trên Web App Control Room với tốc độ phản hồi dưới 1 giây, cho phép người DENSO tự tay bấm thử. |
| Trong phạm vi nâng cao (In-Scope P1) | So sánh đa phương án (Plan A/B/C/D), kiểm soát rủi ro trễ nặng (CVaR90), Trợ lý tra cứu nhanh có ràng buộc an toàn và xuất báo cáo tái lập Excel (.xlsx 5 sheets) kèm nhật ký phê duyệt SHA-256. | Đã hoàn thiện 100% và được kiểm chứng bằng bộ 11 bài kiểm thử tự động. |
| Ranh giới giữ vững (Out-of-Scope) | Không thay thế phần mềm quản lý tồn kho kế toán (ERP/WMS), không can thiệp vận tải ngoài nhà máy và không tự ý phát lệnh điều khiển cơ khí PLC/AGV khi chưa có xác nhận của Trưởng ca. | Đảm bảo tính khả thi, gọn nhẹ để làm chủ hoàn toàn trong 2–3 tháng và an toàn tuyệt đối cho vận hành nhà máy. |

1.2. Danh mục 12 Giả định Thiết kế & Thông số Vật lý Chuẩn hóa (A01 – A12 Phục vụ Tái lập)

Để đảm bảo tính minh bạch và khả năng tái lập (Reproducibility — Thành phần bắt buộc số 3 của Output), toàn bộ các giả định về sản lượng, định mức thời gian và nguồn lực trong hệ thống (tệp backend/app/domain.py) được liệt kê rõ ràng dưới đây và sẵn sàng cập nhật theo số đo thực tế khi khảo sát Factory Tour tại DMVN:

| Mã Tham Số | Hạng Mục Nghiệp Vụ | Giá Trị Mặc Định Trong Hệ Thống (domain.py) | Cách Thức Xác Nhận & Hiệu Chuẩn Cùng Mentor DENSO |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Khu vực thí điểm | site_id = 'VN-HN-01', area_id = 'SMKT-A' | Xác nhận phân khu kho Supermarket và cụm dây chuyền thí điểm trong buổi Factory Tour. |
| A02 | Cấu trúc ca & nhịp điều độ | 3 ca 8 giờ: S1 (06:00–14:00), S2 (14:00–22:00), S3 (22:00–06:00); chia làm 32 khung 15 phút/ca. | Ghi nhận khung nghỉ giải lao/ăn giữa ca (mặc định phút 240–270, năng lực giảm còn 90%). |
| A03 | Dây chuyền L1 (Compressor) | Sản lượng 120 cụm/giờ; 0.105 đơn/cụm; tỷ lệ nhóm hàng A: 50%, B: 35%, C: 15%; thời gian xe chạy đi 3.0p, về 5.0p. | Đối chiếu với lịch sản xuất thực tế và bấm giờ hành trình xe chạy tới line L1. |
| A04 | Dây chuyền L2 (Radiator) | Sản lượng 95 cụm/giờ; 0.115 đơn/cụm; tỷ lệ nhóm hàng A: 35%, B: 40%, C: 25%; thời gian xe chạy đi 5.5p, về 5.5p. | Tỷ trọng hàng đóng thùng (B) và pallet (C) cao, tốn nhiều thời gian bốc xếp tại Dock. |
| A05 | Dây chuyền L3 (Starter) | Sản lượng 100 cụm/giờ; 0.100 đơn/cụm; tỷ lệ nhóm hàng A: 55%, B: 30%, C: 15%; thời gian xe chạy đi 8.5p, về 5.0p. | Dây chuyền sử dụng chủ yếu khay linh kiện nhỏ (Polybox Bin Nhóm A). |
| A06 | Dây chuyền L4 (Inverter) | Sản lượng 70 cụm/giờ; 0.125 đơn/cụm; tỷ lệ nhóm hàng A: 60%, B: 30%, C: 10%; thời gian xe chạy đi 11.0p, về 4.0p. | Dây chuyền nằm xa cổng Dock nhất trên vòng lặp cấp hàng (11.0 phút di chuyển). |
| A07 | Định mức thời gian chuẩn theo loại kiện hàng (A/B/C) | • Nhóm A (Khay Bin): Soạn = 1.0 + 0.65×n phút; Bốc = 1.2 phút. • Nhóm B (Thùng Box): Soạn = 1.6 + 0.90×n phút; Bốc = 2.0 phút. • Nhóm C (Kiện Pallet): Soạn = 2.6 + 1.20×n phút; Bốc = 3.6 phút. | Không cộng gộp chung các loại đơn vị khác nhau mà quy đổi chính xác ra số phút khối lượng công việc (Standard Minutes). |
| A08 | Định biên nhân sự kho & kỹ năng hỗ trợ chéo | Ca S1/S2: 4 nhân viên Picking (tối thiểu giữ 3 người, trong đó NV-04 có kỹ năng hỗ trợ Dock), 2 nhân viên Dock (tối thiểu 1), 3 lái xe. | Xác nhận bảng ma trận kỹ năng (Skill Matrix) thực tế của tổ kho tại DMVN. |
| A09 | Cấu hình cổng Dock & đội xe kéo / AGV | 3 cổng Dock (DK-01..03); 3 xe chính (TG-01..03) + 1 xe dự phòng (TG-04); sức chứa 8 đơn/chuyến; chu kỳ chuẩn 20.0 phút. | Thời gian bốc lên xe = 1.0 + 0.25×(số đơn) phút; thời gian dỡ tại line = 0.8 phút/đơn. |
| A10 | Tiêu chuẩn giao hàng 'Đạt' (Internal SLA) | due_minutes = 45.0 phút kể từ lúc phát tín hiệu yêu cầu cấp hàng tới khi hàng lên kệ đầu chuyền. | Độ biến thiên tự nhiên của thao tác và di chuyển được mô phỏng bằng phân phối Lognormal (sigma = 0.28 và 0.15). |
| A11 | Định mức chi phí điều chỉnh nội bộ | Phạt trễ nội bộ: 2,500 đ/phút-đơn; Tăng ca nội bộ: 95,000 đ/giờ; Hỗ trợ thời vụ: 120,000 đ/giờ; Chuyến xe tăng thêm: 6,000 đ/chuyến. | Dùng để quy đổi phương án điều độ ra chi phí cụ thể trên bảng so sánh đối sách. |
| A12 | Hệ số thiệt hại khi dừng chuyền chờ phôi | Cho phép điều chỉnh linh hoạt trên thanh trượt giao diện (mặc định 15,000,000 VNĐ/phút dừng chuyền). | Giúp người quản lý lượng hóa giá trị bảo vệ khi ngăn chặn thành công sự cố thiếu hàng đầu chuyền. |

CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ CHI TIẾT 4 LỚP DỮ LIỆU ĐẦU VÀO (INPUT) & 6 TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG (USE CASES) Làm rõ nguồn dữ liệu, tần suất, đơn vị tính, bộ test 30 kịch bản và quy trình thao tác của người vận hành

2.1. Đặc tả Chi tiết 4 Lớp Dữ liệu Đầu vào (4 Input Layers Specification)

Thực hiện đúng hướng dẫn thiết kế Input -> Output của Ban Tổ Chức, hệ thống phân định rõ 4 lớp dữ liệu đầu vào kèm theo cơ chế thích ứng linh hoạt theo mức độ sẵn có của dữ liệu tại nhà máy (từ mức D0 dữ liệu giả lập chuẩn hóa, D1 file Excel/CSV xuất định kỳ, D2 quét mã vạch Barcode/QR tới D3 cảm biến thời gian thực):

| 4 Lớp Input Bắt Buộc | Bảng Dữ Liệu & Trường Thông Tin Cụ Thể | Tần Suất, Đơn Vị & Cơ Chế Xử Lý Khi Thiếu Dữ Liệu Trung Gian |
| --- | --- | --- |
| Lớp 1: Dữ liệu máy, thiết bị & phương tiện (AGV / Tàu kéo / Dock) | • tugger_trips.parquet (6,320 chuyến): trip_id, tugger_id, depart_ts, return_ts, orders_carried, route_lines. • equipment_status.parquet (31,176 dòng): bucket_ts, equip_id (PK1..4, DK1..3, TG1..4), state (ACTIVE / MAINTENANCE), avail_factor. | • Tần suất: Theo từng chuyến xe (20 phút/chuyến) và từng khung 15 phút. • Ghi nhận chính xác lịch dừng bảo dưỡng/sạc pin (ví dụ: TG-03 dừng từ 10:00 đến 12:00). |
| Lớp 2: Dữ liệu nghiệp vụ (Kế hoạch SX, BOM, Tiêu chuẩn 'Đạt') | • line_schedule.parquet (2,688 dòng): bucket_ts, line_id (L1..L4), planned_uph, surge_factor. • orders.parquet (27,133 đơn): order_id, line_id, item_group (A/B/C), units, request_ts, due_ts (SLA 45 phút), standard_minutes. | • Đơn vị chuẩn hóa: Quy đổi toàn bộ khay (Bin), thùng (Box), kiện (Pallet) sang số phút công việc chuẩn (Standard Minutes). • Nếu nhà máy chỉ có giờ phát đơn và giờ giao xong (thiếu giờ bốc tại Dock), hệ thống tự động nội suy bằng định mức chuẩn A07. |
| Lớp 3: Tri thức con người tại hiện trường (Nhân sự & Quy tắc) | • staff_roster.parquet (672 dòng): shift_id, staff_id (NV-01..09), primary_role, cross_trained_role, break_window. • Quy tắc điều hành thực tế: ưu tiên FIFO hoặc ưu tiên đơn sắp hết hạn EDD; giới hạn an toàn tối thiểu 3 người ở Picking. | • Phản ánh đúng cách Trưởng ca điều người thực tế: tận dụng nhân sự có kỹ năng chéo (NV-04) hỗ trợ qua lại giữa các khâu. |
| Lớp 4: Bộ kịch bản Test & Nhãn chuẩn (Benchmark Test Suite) | • 30 kịch bản kiểm thử cố định bao gồm: Ca chuẩn (Baseline Normal), Ca biến động đơn hàng tăng +20%..+40% (Volume Surge), Ca thiết bị dừng bảo trì (Equipment Breakdown) và Ca kết hợp. | • Toàn bộ phương án trước và sau cải tiến đều được chạy trên cùng bộ kịch bản và cùng hạt giống ngẫu nhiên (CRN Seed = 42) để so sánh công bằng 100%. |

2.2. Đặc tả 6 Tình huống Sử dụng Nghiệp vụ (Use Cases UC-01 – UC-06)

| Mã Use Case | Người Sử Dụng | Tình Huống Thực Tế Tại Xưởng | Thao Tác Trên Hệ Thống & Kết Quả Nhận Được |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01: Kiểm tra năng lực đầu ca (Pre-Shift Capacity Check) | Điều phối viên / Trưởng ca | 06:00 đầu ca, cần biết công suất kho và xe hiện tại có đủ đáp ứng lịch sản xuất trong 4h – 8h tới không. | Mở Tab Dự báo (Predict): Hệ thống đối chiếu đường Công suất hiện tại với Nhu cầu dự báo (q10/q50/q90) và báo rõ 'Lúc 10:00 – 11:00 tải đạt 134% công suất, thiếu hụt 34% năng lực tại Cầu bốc'. |
| UC-02: Xác định điểm nghẽn gốc trong ca (Bottleneck Detection) | Trưởng ca / Kỹ sư IE | Khi thấy cảnh báo quá tải hoặc hàng chờ tăng, cần biết chính xác khâu nào đang làm chậm toàn chuỗi. | Xem Mặt bằng 2D Sàn Epoxy 5S và Tab Điểm nghẽn (Detect): Hệ thống chỉ rõ Cổng Dock 2 đang nghẽn (xác suất 92.9%, hiệu quả can thiệp 4.8x), giúp Trưởng ca không bị đánh lừa bởi tỷ lệ bận 94.1% của đội xe kéo. |
| UC-03: Thử nghiệm kịch bản What-if trực tuyến (Online Simulation) | Kỹ sư IE / Điều phối viên | Muốn thử thay đổi số nhân viên, số xe AGV/tàu kéo, chu kỳ chạy xe hoặc quy tắc ưu tiên trước khi áp dụng. | Mở Tab Mô phỏng (Simulate), kéo thanh trượt tham số và bấm chạy (< 1 giây): Xem ngay biểu đồ lịch trình từng chuyến xe (Gantt) và danh sách từng đơn hàng chuyển từ Trễ (LATE) sang Đúng hạn (ON_TIME). |
| UC-04: So sánh 4 phương án & Phê duyệt đối sách (Action Recommendation) | Trưởng ca Logistics | Cần chọn nhanh 1 phương án tối ưu nhất giữa Chi phí, Tỷ lệ đúng hạn SLA và Rủi ro trễ nặng. | Mở Tab Đối sách (Recommend), so sánh trực diện Plan A / B / C / D trên cùng một bảng; bấm chọn Plan C và in Phiếu Lệnh Điều Phối (SCADA Work Directive) cho tổ trưởng thực hiện. |
| UC-05: Hỏi đáp nhanh với Trợ lý AI có Ràng buộc An toàn (Copilot) | Điều phối viên | Cần hỏi nhanh bằng tiếng Việt hoặc thử lệnh điều chỉnh nhanh nhưng phải đảm bảo không vượt giới hạn an toàn của xưởng. | Nhập câu hỏi vào khung Copilot; lớp kiểm duyệt an toàn (Guardrails) tự động chặn mọi cấu hình vượt số xe hoặc thiếu hụt nhân sự tối thiểu. |
| UC-06: Nạp file Excel thực tế & Xuất báo cáo tái lập (Data & Audit) | Kỹ sư dữ liệu / Quản lý | Cần nạp bảng dữ liệu CSV/Excel mới từ nhà máy và xuất báo cáo tổng kết cuối ca. | Mở Tab Dữ liệu để tải file Excel/CSV lên kiểm tra chất lượng tự động, và mở Tab Kiểm toán để tải về file Báo cáo Excel (.xlsx gồm 5 sheets) kèm mã kiểm chứng SHA-256. |

CHƯƠNG 3: MA TRẬN 16 YÊU CẦU CHỨC NĂNG, KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG & QUY TRÌNH KHẢO SÁT FACTORY TOUR Truy vết toàn bộ chức năng phần mềm, 11 bài kiểm thử tự động và bảng câu hỏi khảo sát thực địa tại DMVN

3.1. Ma trận 16 Yêu cầu Chức năng & 11 Bài Kiểm thử Tự động (Verification Matrix)

| Mã Kiểm Thử | Hàm Kiểm Thử Tự Động (test_pipeline.py) | Nội Dung Kiểm Chứng Nghiệp Vụ & Bảo Toàn Dữ Liệu | Kết Quả |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | test_health_and_overview | Kiểm tra kết nối máy chủ On-Premise và tính chính xác của bảng chỉ số tổng quan ca. | PASSED (100%) |
| T02 | test_predict_forecast_and_conformal | Kiểm chứng dự báo đa phân vị q10 <= q50 <= q90 trên 3 tầm nhìn 4h/8h/24h và độ bao phủ >= 80%. | PASSED (100%) |
| T03 | test_detect_alerts_and_hysteresis | Kiểm chứng bộ lọc cảnh báo chống rung (Hysteresis) và phát hiện đúng khung giờ thiếu hụt công suất. | PASSED (100%) |
| T04 | test_detect_bottlenecks_and_do_calculus | Kiểm chứng thuật toán phát hiện đúng Cầu bốc (Dock ROI 4.8x) là điểm nghẽn gốc thay vì Xe kéo (1.2x). | PASSED (100%) |
| T05 | test_detect_rca_shap_and_dag | Kiểm chứng bảng phân rã nguyên nhân gốc gây trễ (SHAP Waterfall & đồ thị nhân quả). | PASSED (100%) |
| T06 | test_simulate_conservation_of_flow | Kiểm chứng Định luật Bảo toàn Đơn hàng: Tồn đầu ca + Đơn mới == Đơn giao đúng hạn + Đơn trễ + Tồn cuối ca. | PASSED (100%) |
| T07 | test_simulate_timestamp_monotonicity | Kiểm chứng trình tự thời gian vật lý hợp lệ của mọi đơn hàng qua 5 công đoạn (Request -> Pick -> Load -> Depart -> Deliver). | PASSED (100%) |
| T08 | test_recommend_pareto_and_cvar90 | Kiểm chứng bảng xếp hạng phương án tối ưu Pareto và chỉ số độ trễ của 10% đơn xấu nhất (CVaR90). | PASSED (100%) |
| T09 | test_recommend_multi_plans_and_counterfactual | Kiểm chứng 4 phương án Plan A/B/C/D và công cụ tìm cấu hình tối thiểu đạt mục tiêu SLA >= 95%. | PASSED (100%) |
| T10 | test_copilot_safety_guardrails | Kiểm chứng hàng rào an toàn chặn đứng 100% các lệnh điều quá số xe kéo hoặc dưới mức nhân sự tối thiểu. | PASSED (100%) |
| T11 | test_audit_sha256_and_excel_export | Kiểm chứng lưu vết phê duyệt SHA-256 trên SQLite và xuất file báo cáo Excel (.xlsx 5 sheets). | PASSED (100%) |

3.2. Kế hoạch Quan sát & Bảng Hỏi Xác nhận Nghiệp vụ trong Buổi Factory Tour tại DMVN

Thực hiện đúng thói quen số 1 và số 2 trong hướng dẫn của Ban Tổ Chức ('Quan sát tỉ mỉ trong Factory Tour — Xem trọn 1 chu kỳ thao tác và bấm giờ từng bước — Hỏi trực tiếp người vận hành — Gửi biên bản xác nhận cho Mentor DENSO trong 24 giờ'), đội thi đã chuẩn bị sẵn phân công vai trò và bảng thu thập số liệu thực địa dưới đây:

| Nhóm Thông Tin Khảo Sát | Câu Hỏi Trực Tiếp Người Vận Hành & Quan Sát Tại Line | Số Liệu Cần Ghi Nhận Bằng Con Số Cụ Thể | Ánh Xạ Vào Tham Số Hệ Thống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nỗi đau lớn nhất của người điều phối (Painpoint Confirm) | • 'Trong ca làm việc, việc gì làm anh/chị mất thời gian tính toán hoặc xử lý vất vả nhất khi lịch sản xuất thay đổi?' • 'Hiện tại anh/chị đang phải mở những file Excel hay màn hình nào để đối chiếu?' | Số lượng file Excel/màn hình đang dùng; số phút mất đi mỗi lần tính lại kế hoạch nhân lực/xe; tần suất xảy ra ùn ứ trong tháng. | Chuẩn hóa giao diện Tab Tổng quan & biểu mẫu nhập liệu Excel/CSV. |
| 2. Bấm giờ chu kỳ soạn hàng & bốc hàng (Kitting & Dock) | • Xem trọn 1 chu kỳ từ lúc nhận thẻ/lệnh cấp hàng -> nhặt hàng tại kệ Supermarket -> gom bộ Kitting -> đưa ra cổng Dock bốc lên xe. | Số giây/phút thao tác thực tế cho từng loại khay nhỏ (Bin), thùng (Box), pallet; số lượng đơn tối đa xử lý đồng thời. | Hiệu chỉnh tham số A07 (ItemGroupCfg) và A08 (ShiftRoster). |
| 3. Bấm giờ chu kỳ xe chạy & giao hàng tại Line (AGV / Milk-run) | • Quan sát trọn 1 vòng chạy của tàu kéo / AGV từ cổng Dock đi qua các line lắp ráp và quay về. | Thời gian di chuyển thực tế giữa từng đoạn đường, thời gian dừng dỡ khay hàng tại kệ đầu chuyền, sức chứa tối đa mỗi chuyến. | Hiệu chỉnh tham số A03–A06 (LineCfg) và A09 (TuggerCfg). |
| 4. Tiêu chuẩn 'Đạt' & Quy tắc xử lý sự cố (SLA & Rules) | • 'Từ lúc line phát yêu cầu đến khi hàng phải có mặt trên kệ đầu chuyền tối đa là bao nhiêu phút?' • 'Khi hàng dồn ứ, Trưởng ca được phép điều chuyển những vị trí nào?' | Ngưỡng thời gian SLA mục tiêu (phút); độ lớn tồn kho đệm tại đầu chuyền; danh sách các phương án điều chỉnh được phép tại DMVN. | Hiệu chỉnh tham số A10 (SLACfg) và bộ quy tắc sinh phương án Plan A/B/C/D. |